LONGPET

LongPet 产品运动功能测试报告

ESP32 S3 Motion Controller 与 Motion Protocol V2

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | LongPet 老年陪伴与辅助终端 |
| 测试对象 | ESP32-S3 运动控制器固件及运动执行链路 |
| 固件协议 | Motion Protocol V2 当前 main 分支基线 |
| 实机测试日期 | 2026 年 9 月 11 日 |
| 报告编制日期 | 2026 年 9 月 13 日 |
| 文档状态 | 阶段性测试报告 V1.3 |

阶段结论

除左右平移两项暂缓外，其余运动、UART、MPU6500 惯导、头部运动、解析器、安全控制、watchdog、故障恢复、视觉跟踪与 V2.3 FOLLOW 相关测试均已通过。大量乱码与特殊关键词组合的压力场景已完成复测，未再复现控制进程卡死。58 项矩阵中 56 项通过、2 项暂缓、0 项待验证，当前测试范围内验收通过。

文档控制

本报告用于记录 LongPet 运动功能当前实机验证状态、明确当前版本验收结论，并为后续版本回归、长稳测试及产品迭代提供统一基线。

版本记录

| 版本 | 日期 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2026-09-12 | 根据五份固件、协议、接口与台架资料编制 | 发布 |
| V1.1 | 2026-09-12 | 将 21、22、35–39、44–49、56、57 更新为通过，并同步修订统计与结论 | 发布 |
| V1.2 | 2026-09-12 | 将 23–27 更新为通过，15、16 改为暂缓，并新增大量乱码概率性卡死风险 | 发布 |
| V1.3 | 2026-09-13 | 除 15、16 暂缓外，其余未通过、部分通过及待验证项全部更新为通过，并同步闭合安全、FOLLOW 与解析器压力测试结论 | 发布 |

资料依据

| 资料 | 版本或日期 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| firmware-baseline.md | 2026-09-12 | 当前 main 分支行为、资源与最新验证结论，作为优先基线 |
| motion-protocol-v2.md | V2 | 控制模式、命令、租约、超时、停车与故障语义 |
| bench-test-report.md | 2026-09-11 | 58 项台架验收条目及其已测、问题和待测状态 |
| LongPet 运动 MCU 联调工作报告 | 2026-09-11 | IMU、UART、底盘与舵机的实机过程和日志证据 |
| LongPet UART 协议与视觉接口使用说明 | 2026-09-11 | 接线、命令发送与视觉 TARGET 接口说明 |

判定原则：同一内容存在版本差异时，以 2026 年 9 月 12 日固件基线和 Motion Protocol V2 的当前定义为准；历史联调记录用于保留测试过程和实机证据。

报告目录

| 章节 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 执行摘要 |
| 2 | 测试范围与目标 |
| 3 | 测试对象与环境 |
| 4 | 测试方法与判定规则 |
| 5 | 测试结果 |
| 6 | 问题与风险 |
| 7 | 结论与后续计划 |
| 附录 A | 详细测试条目矩阵 |
| 附录 B | 关键配置与日志判读 |

1 执行摘要

本轮验证覆盖运动 MCU 上电安全态、MPU6500 兼容、双向 UART、手动底盘运动、头部舵机、视觉头部跟踪以及安全控制机制的阶段性状态。核心基础链路已经打通：固件可编译并烧录，上电进入 SAFE，MPU6500-compatible 能够完成 Gyro Z 读取与 bias 校准，主机与运动 MCU 可通过 Serial1 双向通信。

实机运动方面，前进、后退、原地左转、原地右转均正常；左右平移功能继续暂缓。舵机左右、回中、软件边界及与底盘并发均已通过；V2.2 HEAD_ONLY 视觉闭环、目标新鲜度与目标丢失处理、模式安全、STOP 与恢复、锁存故障、FOLLOW 独立租约及 V2.3 人物跟随硬件闭环均已通过。解析器的 PING、半包、超长行、乱码、额外字段、整数边界及大量乱码特殊关键词压力测试均已通过。

综合判定：产品运动功能在当前测试范围内通过。58 项矩阵中 56 项通过、2 项暂缓、0 项待验证。除当前版本不依赖的 SHIFT_LEFT 与 SHIFT_RIGHT 外，其余测试项目均已形成通过结论，可进入当前版本交付与后续回归。

当前 58 项矩阵状态

| 状态 | 条目数 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 通过 | 56 | 除左右平移暂缓项外，其余项目均已通过 |
| 已知问题 | 0 | 当前矩阵无已知问题条目 |
| 暂缓 | 2 | 横向平移当前版本不依赖 |
| 待验证 | 0 | 58 项矩阵均已形成结论 |

准入与限制

| 结论类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 可进入 | 当前版本交付、龙芯主控双向 UART、MANUAL 运动、HEAD_ONLY 视觉跟踪及 V2.3 FOLLOW 回归 |
| 暂不依赖 | SHIFT_LEFT 与 SHIFT_RIGHT 横向平移；当前版本暂缓 |
| 持续关注 | 故障 stopReason 诊断可读性与速度、角度量化标定仍可继续优化；不影响本轮功能与安全测试通过结论 |

2 测试范围与目标

2.1 测试目标

确认运动控制器上电后进入安全状态，且不会自行驱动底盘。

验证 MPU6500-compatible 的识别、Gyro Z 读取与 bias 校准。

验证主控与运动 MCU 的双向 UART 控制和诊断链路。

验证基础底盘方向、头部舵机与视觉头部跟踪能力。

确认影响产品安全及 V2.3 人物跟随的关键控制、安全与恢复项目均形成明确测试结论。

2.2 范围边界

本报告覆盖 ESP32-S3 运动 MCU、四轮麦克纳姆底盘、头部水平舵机、编码器 PID、IMU 航向反馈、UART V2 协议与 watchdog。网络 API、LongPet UI、视觉模型精度本身不属于本报告的功能验收范围，但视觉模块输出到 TARGET 接口后的头部和跟随执行行为纳入联调范围。

现阶段不把左右平移作为产品主链路阻塞项；精确速度换算、精确角度转弯和整机人物跟随的量化性能也尚未形成完整测试数据。

3 测试对象与环境

3.1 被测系统

| 组成 | 规格或功能 |
| --- | --- |
| 运动控制器 | ESP32-S3 Dev Module |
| 底盘 | 四轮麦克纳姆轮，A B C D 四电机 |
| 电机驱动 | TB6612，STBY_AB 与 STBY_CD 分组使能 |
| 反馈 | 四路编码器 HalfQuad，编码器 PID 与 heading PID |
| 惯性传感器 | I2C 地址 0x68，WHO_AM_I 为 0x70，按 MPU6500-compatible 处理 |
| 头部机构 | GPIO2 水平舵机，中心 1570 us，软件范围 870 至 2270 us |
| 通信 | Serial1，115200 8N1，无流控，RX GPIO6，TX GPIO7 |

3.2 软件与工具链

| 项目 | 版本或配置 |
| --- | --- |
| 协议 | Motion Protocol V2 |
| Arduino Core | ESP32 2.0.14 |
| 编译器 | xtensa-esp32s3-elf-gcc esp-2021r2-patch5-8.4.0 |
| 关键库 | Adafruit MPU6050 2.2.9，ESP32Encoder 0.12.0，PID 1.2.0，Servo 1.3.0，DHT 1.4.7 |
| 串口桥 | 另一块 ESP32 纯字节透明透传 |

3.3 测试前置安全条件

新的底盘动作首次测试必须架空四轮。

TB6612 电机电源应可快速断开，并确保测试人员可立即停止驱动。

主控与运动 MCU 必须 TX 与 RX 交叉连接，并可靠共地。

先确认 STATUS 中 fault=0 且 imu=1，再开始运动指令测试。

落地测试从低速开始，并保留足够制动与避障空间。

4 测试方法与判定规则

4.1 控制模式

| 模式 | 测试用途 | 底盘行为 |
| --- | --- | --- |
| SAFE | 上电与紧急安全态 | 保持停止 |
| HEAD_ONLY | 视觉头部跟踪 | TARGET 可动头部，轮组硬阻断 |
| MANUAL | 手动或家属遥控 | 持续刷新 MOVE；HEAD 可独立工作 |
| FOLLOW | V2.3 人物跟随 | TARGET 仅跟头；底盘只执行带独立租约的 FOLLOW_MOVE |

4.2 状态定义

| 状态 | 定义 |
| --- | --- |
| 通过 | 已有明确实机结果，或最新固件基线明确确认 |
| 已知问题 | 已执行实机测试，但结果不符合预期 |
| 部分通过 | 主功能已确认，但指定频率、边界或日志证据尚未补齐 |
| 待验证 | 缺少完整实机过程、结果或证据 |
| 暂缓 | 当前版本不依赖，保留到后续版本处理 |

4.3 关键时序

| 对象 | 刷新来源 | 超时 |
| --- | --- | --- |
| 通用链路 | 任意完整、格式正确且当前模式合法的命令 | 500 ms |
| MANUAL 运动租约 | 仅 MOVE | 500 ms |
| 视觉目标新鲜度 | 仅 HEAD_ONLY 或 FOLLOW 下的 TARGET | 500 ms |
| FOLLOW 运动租约 | 仅 FOLLOW_MOVE | 500 ms |

持续手动运动建议每 100 至 200 ms 重发 MOVE；视觉目标建议约 10 Hz 发布。PING 只维持通用链路，不延长 MOVE、TARGET 或 FOLLOW_MOVE 的独立租约。

5 测试结果

5.1 上电与惯导

| 测试项 | 结果 | 证据或说明 |
| --- | --- | --- |
| 上电进入 SAFE | 通过 | 启动日志包含 MODE SAFE |
| 上电默认停车 | 通过 | 未出现上电自行驱动 |
| I2C 地址 0x68 | 通过 | 总线访问正常 |
| WHO_AM_I 0x70 | 通过 | 识别为 MPU6500-compatible |
| Gyro Z 读取 | 通过 | 直接寄存器路径工作 |
| bias 校准 | 通过 | 实测 -0.018949 rad/s |
| IMU_INIT_FAILED 修复 | 通过 | 进入 READY，不再锁存该故障 |

[STOP] POWER_ON latched=0 [IMU] detected MPU6500 [IMU] READY type=MPU6500 bias=-0.018949 [MODE] SAFE [BOOT] READY protocol=V2 fault_reset=1

5.2 双向 UART

| 方向 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Motion MCU 到 Host | 通过 | 启动、IMU、MODE、MOTION、STOP、FAULT 与 STATUS 日志可接收 |
| Host 到 Motion MCU | 通过 | MODE、MOVE、HEAD 等命令可执行 |
| 双向链路 | 通过 | 通过另一块 ESP32 透明桥接验证 |

5.3 手动底盘运动

| 指令 | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| MOVE FORWARD | 通过 | 前进正常 |
| MOVE BACKWARD | 通过 | 后退正常 |
| MOVE ROTATE_LEFT | 通过 | 原地左转正常 |
| MOVE ROTATE_RIGHT | 通过 | 原地右转正常 |
| MOVE SHIFT_LEFT | 暂缓 | 当前版本不依赖，后续按需求处理 |
| MOVE SHIFT_RIGHT | 暂缓 | 当前版本不依赖，后续按需求处理 |

5.4 头部舵机

| 项目 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| HEAD LEFT | 通过 | 最新 V2.2 基线记录物理向左正常 |
| HEAD RIGHT | 通过 | 最新 V2.2 基线记录物理向右正常 |
| HEAD CENTER | 通过 | 回中至约 1570 us |
| 机械总活动范围 | 通过 | 约 120° |
| 870 与 2270 us 边界逐点验证 | 通过 | 870/2270 us 软件边界验证通过 |
| 舵机与底盘长时间并发 | 通过 | 持续底盘运动与 HEAD 控制互不阻塞 |

当前方向定义以最新基线为准：物理向左对应脉宽增加，物理向右对应脉宽减小；HEAD 与 TARGET 共用同一方向映射。

5.5 视觉头部跟踪与人物跟随

| 项目 | 结果 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| V2.2 HEAD_ONLY 视觉闭环 | 通过 | 用户已确认实机通过 |
| 约 7 至 10 Hz 新鲜目标连续跟踪专项日志 | 通过 | 新鲜目标连续跟踪、目标过期与丢失处理均通过 |
| FOLLOW_MOVE 独立租约主机测试 | 通过 | 软件与 host 安全测试已完成 |
| V2.3 人物跟随硬件闭环 | 通过 | 台架、悬空轮组与低速落地验证均无异常 |
| FOLLOW 距离阈值 | 通过 | 归一化 bbox 高度阈值已完成现场验证 |

5.6 安全与容错

本轮已完成解析器健壮性、模式安全、STOP 与恢复、watchdog、锁存故障、头部与底盘并发以及 FOLLOW 独立租约等验证，相关条目均通过。大量乱码及特殊关键词组合压力输入已完成复测，未再复现控制进程卡死；当前安全与容错矩阵除左右平移暂缓项外已闭合。

| 类别 | 当前状态 | 主要缺口 |
| --- | --- | --- |
| 解析器健壮性 | 通过 | 22–27 及大量乱码特殊关键词压力场景均已通过，未再复现进程卡死 |
| 模式安全 | 通过 | SAFE 拒绝 MOVE、HEAD_ONLY 轮组硬阻断、切换清状态 |
| STOP 与恢复 | 通过 | 运动中立即停车及后续无复位恢复 |
| Watchdog | 通过 | 10 Hz 续租、完全静默、保持 PING/STATUS、UART 断开与重连均通过 |
| 锁存故障 | 通过 | IMU runtime fault、CONTROL_OVERRUN 与复位恢复 |
| 头部与底盘并发 | 通过 | 持续 MOVE 与 HEAD LEFT/RIGHT/CENTER 并发互不阻塞 |

6 问题与风险

| 编号 | 问题 | 风险 | 影响 | 处理建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MOT-001 | 左右平移功能暂缓 | 暂缓 | SHIFT_LEFT 与 SHIFT_RIGHT 不纳入当前阶段功能承诺 | 保留协议与排查建议，后续版本按需求恢复验证 |
| MOT-002 | 安全矩阵已闭合 | 已关闭 | 58 项矩阵除 15、16 暂缓外均已通过 | 纳入后续版本回归 |
| MOT-003 | V2.3 跟随硬件闭环（已解决） | 已关闭 | 台架、悬空轮组与低速落地验证均通过 | 保留为后续版本回归测试项 |
| MOT-004 | 舵机与底盘并发（已解决） | 已关闭 | 持续 MOVE 同时发送 HEAD 的实机验证已通过 | 保留为后续版本回归测试项 |
| MOT-005 | 故障根因可能被 stopReason 覆盖 | 中 | faultLatched 保留，但后续 STOP 或切模式可能覆盖 stopReason | 保存首次 FAULT 日志，并结合 STATUS fault 字段判读 |
| MOT-006 | 速度与角度未量化标定 | 中 | 内部 speed 不等于 cm/s，精确转角误差未形成统计 | 补充轮径、减速比、编码器与实测速度标定；统计转角误差和 TURN_TIMEOUT |
| MOT-007 | 大量乱码概率性卡死（已解决） | 已关闭 | 大量乱码与特殊关键词组合压力复测通过，未再复现控制进程卡死 | 纳入 fuzz、长稳与版本回归测试 |

7 结论与后续计划

7.1 测试结论

LongPet 运动控制链路已完成阶段性基础验证。ESP32-S3 可稳定进入 SAFE，MPU6500-compatible 识别与 Gyro Z 链路正常，UART 双向收发正常，前进、后退、原地左右转与头部左右及回中正常，V2.2 HEAD_ONLY 视觉闭环已确认通过。

综合判定为通过。当前可开展龙芯主控正式接入、V2.3 人物跟随及版本交付；左右平移功能在当前版本继续暂缓。58 项功能矩阵除 15、16 两项暂缓外，其余 56 项均已通过，当前测试范围内不存在待验证项。故障诊断可读性以及速度、角度量化标定作为后续优化项保留，不影响本轮通过结论。

7.2 建议的测试顺序

冻结并记录当前已通过的 V2.3 main 分支固件提交号、烧录时间与 Arduino Board 菜单配置。

归档 58 项矩阵的关键日志、STATUS 输出、故障复现与恢复记录，确保结果可追溯。

将大量乱码与特殊关键词组合、UART 断线恢复和连续运行场景纳入后续版本 fuzz 与长稳回归。

将模式安全、STOP、fault、watchdog、并发与 FOLLOW 独立租约等已通过项目纳入版本回归基线。

在最终候选固件上执行整机长稳、断线重连、目标丢失与人物跟随回归，确认通过结论持续有效。

按产品需求决定是否恢复横向平移，并继续进行速度与转角量化标定。

7.3 最终验收建议条件

附录 A 中除 15、16 暂缓项外，其余项目均形成可追溯通过结论。

V2.3 人物跟随、FOLLOW 独立租约、模式切换与目标丢失等硬件闭环测试均已通过。

解析器大量乱码压力、UART 断线、MANUAL 租约到期和并发行为均已通过并纳入回归。

锁存故障可阻止主动运动，复位或重新上电后可恢复；最终候选固件应保持上述结果。

附录 A 详细测试条目矩阵

本矩阵合并原台架验收记录、2026 年 9 月 12 日固件基线及本轮补充验证结果。通过表示已有明确实机或补充验证结论；暂缓表示当前版本不依赖，后续按产品需求恢复验证。

| 编号 | 类别 | 测试内容 | 状态 | 结果或预期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 启动与 IMU | 上电进入 SAFE | 通过 | 启动日志含 MODE SAFE |
| 2 | 启动与 IMU | 上电默认停车 | 通过 | 无上电自行驱动 |
| 3 | 启动与 IMU | I2C 地址 0x68 | 通过 | 可正常访问 |
| 4 | 启动与 IMU | WHO_AM_I 读取为 0x70 | 通过 | 识别为 MPU6500-compatible |
| 5 | 启动与 IMU | Gyro Z 读取 | 通过 | 初始化和运动控制可工作 |
| 6 | 启动与 IMU | bias 校准 | 通过 | 实测 -0.018949 rad/s |
| 7 | 启动与 IMU | IMU_INIT_FAILED 修复 | 通过 | 进入 READY |
| 8 | UART | Motion MCU 到 Host | 通过 | 启动与诊断日志可接收 |
| 9 | UART | Host 到 Motion MCU | 通过 | MODE MOVE HEAD 可执行 |
| 10 | UART | 双向 UART | 通过 | ESP32 透明桥接打通 |
| 11 | 手动底盘 | MOVE FORWARD | 通过 | 前进正常 |
| 12 | 手动底盘 | MOVE BACKWARD | 通过 | 后退正常 |
| 13 | 手动底盘 | MOVE ROTATE_LEFT | 通过 | 原地左转正常 |
| 14 | 手动底盘 | MOVE ROTATE_RIGHT | 通过 | 原地右转正常 |
| 15 | 手动底盘 | MOVE SHIFT_LEFT | 暂缓 | 当前版本不依赖，后续按需求处理 |
| 16 | 手动底盘 | MOVE SHIFT_RIGHT | 暂缓 | 当前版本不依赖，后续按需求处理 |
| 17 | 手动头部 | HEAD LEFT | 通过 | 最新 V2.2 基线记录正常 |
| 18 | 手动头部 | HEAD RIGHT | 通过 | 最新 V2.2 基线记录正常 |
| 19 | 手动头部 | HEAD CENTER | 通过 | 回中正常 |
| 20 | 手动头部 | 实际机械总行程 | 通过 | 约 120° |
| 21 | 手动头部 | 870 与 2270 us 软件边界逐点验证 | 通过 | 870/2270 us 软件边界测试正常 |
| 22 | 解析器 | PING 不运动，仅刷新通用链路 | 通过 | PING 不运动，仅刷新通用链路 |
| 23 | 解析器 | 半包命令完整行前不执行 | 通过 | 半包在完整行前不执行 |
| 24 | 解析器 | 超过 63 字节行丢弃到行尾 | 通过 | 超长行丢弃至行尾 |
| 25 | 解析器 | 乱码或非打印字节拒绝整行 | 通过 | 常规乱码及大量乱码特殊关键词压力测试均通过 |
| 26 | 解析器 | 额外字段拒绝整行 | 通过 | 额外字段整行拒绝 |
| 27 | 解析器 | 越界或溢出整数拒绝整行 | 通过 | 越界或溢出整数拒绝且不刷新 timeout |
| 28 | 模式安全 | SAFE 后发送 MOVE | 通过 | SAFE 模式拒绝 MOVE，轮组不动 |
| 29 | 模式安全 | HEAD_ONLY 接收 TARGET | 通过 | HEAD_ONLY 接收 TARGET，头部可动且轮组不动 |
| 30 | 模式安全 | HEAD_ONLY 大正负 dx | 通过 | 大正负 dx 下 Servo clamp，轮组不动 |
| 31 | 模式安全 | TARGET 0 0 0 | 通过 | TARGET 0 0 0 正确触发 TARGET_LOST |
| 32 | 模式安全 | MANUAL 运动中切 HEAD_ONLY | 通过 | 切换至 HEAD_ONLY 后立即停车并清除旧 motion |
| 33 | STOP 与恢复 | 运动中 STOP | 通过 | STOP 立即撤销四轮驱动 |
| 34 | STOP 与恢复 | STOP 后重新持续 MOVE | 通过 | STOP 后持续 MOVE 可恢复，无需 reset |
| 35 | Watchdog | 10 Hz 持续 MOVE | 通过 | 10 Hz MOVE 持续运动正常 |
| 36 | Watchdog | 单条 MOVE 后完全静默 | 通过 | 静默约 500 ms 后 LINK_TIMEOUT 停车 |
| 37 | Watchdog | 停 MOVE 但持续 PING 或 STATUS | 通过 | 约 500 ms 后 MANUAL_COMMAND_TIMEOUT 停车 |
| 38 | Watchdog | UART 物理断开 | 通过 | UART 断开约 500 ms 后 LINK_TIMEOUT 停车 |
| 39 | Watchdog | 恢复 UART 后重新合法控制 | 通过 | 重连后无需 reset 即可恢复合法控制 |
| 40 | 锁存故障 | 制造 IMU runtime fault | 通过 | IMU runtime fault 正确锁存 fault=1 并停车 |
| 41 | 锁存故障 | fault 后发 MOVE TARGET HEAD | 通过 | fault 后 MOVE、TARGET、HEAD 均被拒绝 |
| 42 | 锁存故障 | fault 后 reset 或重新上电 | 通过 | reset 或重新上电后可恢复 |
| 43 | 锁存故障 | CONTROL_OVERRUN 路径 | 通过 | CONTROL_OVERRUN 正确锁存并停车 |
| 44 | 并发 | 持续 MOVE 同时发 HEAD | 通过 | 底盘与头部控制互不阻塞 |
| 45 | 视觉与 TARGET | 约 7 Hz 新鲜 observation 连续跟踪 | 通过 | 新鲜目标连续跟踪正常 |
| 46 | 视觉与 TARGET | Detector 阻塞超过 target expiry | 通过 | 目标过期后不重复旧 dx |
| 47 | 视觉与 TARGET | 目标 stale 或 lost | 通过 | 目标丢失后清除目标 |
| 48 | FOLLOW | FOLLOW 下 TARGET 只动头部 | 通过 | 只动头部，不启动或续租底盘 |
| 49 | FOLLOW | 非 FOLLOW 模式发 FOLLOW_MOVE | 通过 | 非 FOLLOW 模式拒绝执行 |
| 50 | FOLLOW | 只发一次 FOLLOW_MOVE 后持续 TARGET | 通过 | 约 500 ms 后 FOLLOW_COMMAND_TIMEOUT 停车 |
| 51 | FOLLOW | 持续 PING STATUS 但停止 FOLLOW_MOVE | 通过 | 独立租约约 500 ms 到期并停车 |
| 52 | FOLLOW | 约 7 Hz 刷新 ROTATE_LEFT | 通过 | 约 7 Hz 刷新可持续低速原地左转 |
| 53 | FOLLOW | FOLLOW_MOVE STOP | 通过 | FOLLOW_MOVE STOP 立即停车并清租约 |
| 54 | FOLLOW | 尝试 BACKWARD 或 SHIFT | 通过 | BACKWARD 与 SHIFT 被拒绝，轮组不动 |
| 55 | FOLLOW | 运动中切 SAFE MANUAL HEAD_ONLY | 通过 | 切换模式后立即停车并清租约 |
| 56 | FOLLOW | 运动中拔 UART | 通过 | 拔 UART 后最迟约 500 ms 停车 |
| 57 | FOLLOW | 重新连接 UART | 通过 | 重连后保持 STOP，不恢复旧 FOLLOW_MOVE |
| 58 | FOLLOW | STATUS 查看 head_offset | 通过 | head_offset：左负，中约 0，右正 |

附录 B 关键配置与日志判读

B.1 UART 与接口

| 项目 | 配置 |
| --- | --- |
| UART | Serial1，115200 8N1，无流控 |
| 引脚 | 运动 MCU RX GPIO6，TX GPIO7；主控 TX 接 RX，主控 RX 接 TX，双方共地 |
| 行结束符 | CR、LF 或 CRLF |
| 缓冲 | 固定 64 byte 单行缓冲，每次 loop 最多处理 32 byte |
| 视觉命令 | TARGET dx dy area；area 为 bbox 像素面积，area=0 表示目标丢失 |

B.2 典型状态与日志

[STATUS] mode=MANUAL motion=STOPPED stop=STOP_COMMAND fault=0 target=0 servo=1570 head_offset=0 imu=1 [STOP] LINK_TIMEOUT latched=0 [STOP] MANUAL_COMMAND_TIMEOUT latched=0 [STOP] FOLLOW_COMMAND_TIMEOUT latched=0 [RECOVER] LINK_RESTORED [FAULT] IMU_RUNTIME_FAILED

HEAD 日志约 2 秒限频，快速连续操作时不应要求每条命令都有一条 HEAD 日志；精确确认位置应读取 STATUS 中的 servo 和 head_offset。

锁存故障发生后，后续 STOP 或模式切换可能覆盖 stopReason，但 faultLatched 仍保持为 1。故障定位必须优先保存首次 FAULT 日志，不能只根据最后一次 STATUS 的 stop 字段判断根因。

B.3 测试记录栏

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 固件提交号 |  |
| 烧录时间 |  |
| 测试人员 |  |
| 测试地点 |  |
| 电池与供电 |  |
| 异常日志附件 |  |
| 复测结论 |  |